- 博纳斯BONAS选纬控制板

- CT1电源输入端子：+12指示灯

- （1）CT1-1、CT1-2:电源12V负端（-12）；

- （2）CT1-3、CT1-4:电源12V正端（+12）；

- CT2、CT3、CT4织机连接信号

- （1）CT2-8：选色1，对应Y1指示灯；

- （2）CT2-7：选色2，对应Y2指示灯；

- （3）CT2-6：选色3，对应Y3指示灯；

- （4）CT2-5：选色4，对应Y4指示灯；

- （5）CT2-4：选色5，对应Y5指示灯；

- （6）CT2-3：选色6，对应Y6指示灯；

- （7）CT2-2：选色7，对应Y7指示灯；

- （8）CT2-1：选色8，对应Y8指示灯；

- （9）CT3-8：停撬信号,对应Y9指示灯；

- （10）CT3-7、CT3-6、CT3-5：

- 3个纬密信号，可以产生8种纬密，对应Y10、Y11、Y12指示灯；

- （11）CT3-4、CT3-3、CT3-2、CT3-1：

- 4个毛圈信号，对应Y13、Y14、Y15、Y16指示灯；

- （12）CT4-8：没有纬信号输出（无纬信号），对应Y17指示灯；

- （13）CT4-7、CT4-6:织机速度信号，2位信号产生4种速度，对应Y18、Y19指示灯；

- （14）CT4-5：停机信号，对应Y20指示灯；

- （15）CT4-4：与织机联机信号，对应Y21指示灯；

- （16）CT4-3、CT4-2、CT4-1：保留信号（不用）；

- CT5选纬电源24V输入端子：24V指示灯

- （1）CT5-1、CT5-2：选纬电源24V负端（-24）；

- （2）CT5-3、CT5-4：选纬电源24V正端（+24）；

- 4.CT6、CT7开车、倒车等信号

- （1）S1：平综信号，对应Y22指示灯；

- CT7-1：S1正端输入信号(S1+);  CT7-2：S1负端输入信号(S1-);

- （2）S2：倒车信号，对应Y23指示灯；

- CT7-3：S2正端输入信号(S2+);  CT7-4：S2负端输入信号(S2-);

- （3）S3：开车1信号；

- CT7-5：S3正端输入信号(S3+);  CT7-6：S3负端输入信号(S3-);

- （4）S4：开车2信号；

- CT6-1：S4正端输入信号(S4+);  CT6-2：S4负端输入信号(S4-);

- （5）S5：保留信号；

- CT6-3：S5正端输入信号(S5+);  CT6-4：S5负端输入信号(S5-);

- 5.TXD、RXD光纤模块(TX、RX通讯指示灯)：与接口控制板连接。

- 6.F1：12V电源保险丝，F2：24V电源保险丝。

- 7.输出信号的高、低电平选择的跳线说明：（出厂设置：低电平输出）

- （1） J1、J2：决定选色1输出高低电平；

- J1：1-2短接， J2：1-2短接，选色1输出高电平；

- J1：2-3短接， J2：3-4短接，选色1输出低电平；

- （2） J3、J4：决定选色2输出高低电平；

- J3：1-2短接， J4：1-2短接，选色2输出高电平；

- J3：2-3短接， J4：3-4短接，选色2输出低电平；

- （3） J5、J6：决定选色3输出高低电平；

- J5：1-2短接， J6：1-2短接，选色3输出高电平；

- J5：2-3短接， J6：3-4短接，选色3输出低电平；

- （4） J7、J8：决定选色4输出高低电平；

- J7：1-2短接， J8：1-2短接，选色4输出高电平；

- J7：2-3短接， J8：3-4短接，选色4输出低电平；

- （5） J9、J10：决定选色5输出高低电平；

- J9：1-2短接，J10：1-2短接，选色5输出高电平；

- J9：2-3短接，J10：3-4短接，选色5输出低电平；

- （6） J11、J12：决定选色6输出高低电平；

- J11：1-2短接，J12：1-2短接，选色6输出高电平；

- J11：2-3短接，J12：3-4短接，选色6输出低电平；

- （7） J13、J14：决定选色7输出高低电平；

- J13：1-2短接，J14：1-2短接，选色7输出高电平；

- J13：2-3短接，J14：3-4短接，选色7输出低电平；

- （8） J15、J16：决定选色8输出高低电平；

- J15：1-2短接，J16：1-2短接，选色8输出高电平；

- J15：2-3短接，J16：3-4短接，选色8输出低电平；

- （9）J17、J18：决定停撬信号输出高低电平；

- J17：1-2短接，J18：1-2短接，停撬信号输出高电平；

- J17：2-3短接，J18：3-4短接，停撬信号输出低电平；

- （10）J19、J20：决定纬密0输出高低电平；

- J19：1-2短接，J20：1-2短接，纬密0输出高电平；

- J19：2-3短接，J20：3-4短接，纬密0输出低电平；

- J21、J22：决定纬密1输出高低电平；

- J21：1-2短接，J22：1-2短接，纬密1输出高电平；

- J21：2-3短接，J22：3-4短接，纬密1输出低电平；

- J23、J24：决定纬密2输出高低电平；

- J23：1-2短接，J24：1-2短接，纬密2输出高电平；

- J23：2-3短接，J24：3-4短接，纬密2输出低电平；

- （11）J25、J26：决定毛圈1输出高低电平；

- J25：1-2短接，J26：1-2短接，毛圈1输出高电平；

- J25：2-3短接，J26：3-4短接，毛圈1输出低电平；

- J27、J28：决定毛圈2输出高低电平；

- J27：1-2短接，J28：1-2短接，毛圈2输出高电平；

- J27：2-3短接，J28：3-4短接，毛圈2输出低电平；

- J29、J30：决定毛圈3输出高低电平；

- J29：1-2短接，J30：1-2短接，毛圈3输出高电平；

- J29：2-3短接，J30：3-4短接，毛圈3输出低电平；

- J31、J32：决定毛圈4输出高低电平；

- J31：1-2短接，J32：1-2短接，毛圈4输出高电平；

- J31：2-3短接，J32：3-4短接，毛圈4输出低电平；

- （12）J33、J34：决定无纬信号输出高低电平；

- J33：1-2短接，J34：1-2短接，无纬输出高电平；

- J33：2-3短接，J34：3-4短接，无纬输出低电平；

- （13）J35、J36：决定速度0输出高低电平；

- J35：1-2短接，J36：1-2短接，速度0输出高电平；

- J35：2-3短接，J36：3-4短接，速度0输出低电平；

- J37、J38：决定速度1输出高低电平；

- J37：1-2短接，J38：1-2短接，速度1输出高电平；

- J37：2-3短接，J38：3-4短接，速度1输出低电平；

- （14）J39、J40：决定停车信号输出高低电平；

- J39：1-2短接，J40：1-2短接，停车信号输出高电平；

- J39：2-3短接，J40：3-4短接，停车信号输出低电平；

- （15）J41、J42：决定联机信号输出高低电平；

- J41：1-2短接，J42：1-2短接，联机信号输出高电平；

- J41：2-3短接，J42：3-4短接，联机信号输出低电平；

- 输入信号的跳线说明(JP1、JP2、JP3、JP4、JP5)：

- （1）1-2和3-4短接：无源信号输入，只接SX-低有效，但需与织机信号共地。

- （2）      3-4短接：有源信号输入，SX+接正端，SX-接负端。

- （3）2-3和4-5短接：无源信号输入，外部只要将SX+与SX-连通即可（出厂设置）。

- （4）JP5跳线：对应平综信号；

- JP4跳线：对应倒车信号；

- JP3跳线：对应开车1信号；

- JP2跳线：对应开车2信号；

- JP1跳线：对应保留信号信号；

- Y24指示灯：（CPUOK指示灯）

- 选纬控制板CPU启动后按1秒闪烁；一旦与接口板通讯成功后，按0.5秒的频率闪烁。

二、博纳斯BONAS接口板

- CT61电源12V输入端子，对应+12指示灯：

- （1）CT61-1、CT61-2：12V电源正端（+12）；

- （2）CT61-3、CT61-4：12V电源负端（-12）；

- CT62接近开关、龙头电源控制端子：

- （1）CT62-1：接近开关1(S1)；其中：S1先挡，S2后挡；

- （2）CT62-2：接近开关2(S2)；

- （3）CT62-3：12V电源输出负端（-12）；

- （4）CT62-4：12V电源输出正端（+12）；

- （5）CT62-5：龙头电源控制负端OE-；

- （6）CT62-6：龙头电源控制正端OE+；

- TX2、RX2光纤模块：与主控板连接；

- TX1、RX1光纤模块：与选纬控制板连接；

- 5.CN11、CN12、CN21、CN22、CN31、CN32、CN41、CN42：

- （1）CN11、CN12：与第一组驱动板连接；CN11输出，CN12输入；

- （2）CN21、CN42：与第二组驱动板连接；CN21输出，CN22输入；

- （3）CN31、CN42：与第三组驱动板连接；CN31输出，CN32输入；

- （4）CN41、CN42：与第四组驱动板连接；CN41输出，CN42输入；

- 6.指示灯：

- （1）DT1：第一组驱动板数据指示灯；

- OE1：第一组驱动板电磁阀通电指示灯；

- （2）DT2：第二组驱动板数据指示灯；

- OE2：第二组驱动板电磁阀通电指示灯；

- （3）DT3：第三组驱动板数据指示灯；

- OE3：第三组驱动板电磁阀通电指示灯；

- （4）DT4：第四组驱动板数据指示灯；

- OE4：第四组驱动板电磁阀通电指示灯；

- （5) CLK: 数据传输时钟指示灯；

- （6）STB: 数据传输锁存指示灯；

- （7）+5L: 5V电源指示灯；

- （8）12VL:经过保险丝后的12V电源指示灯；

- FUSE:12V电源保险丝；

- CT63端子：不用，保留；

- 三、织机类型定义如下：

- 1.创兴毛巾机(倒车时机器反转-反向找纬)          [毛巾]

- 2.常规织机 （倒车时机器反转-反向找纬）         [Ａ型]

- 3.织机正转反找纬-正向找纬，需接倒车信号处理    [Ｂ型]

- 4.上海中纺机FAST机型，需接倒车信号处理        [Ｃ型]

- 5.K88机型（RS422通讯）                        [Ｄ型]

- 6.毛毯机型                                     [Ｅ型]